MycroMesh

Gateway & Serveur

Functional Specification Document (FSD)

Version 1.0  —  Mars 2026

Projet : github.com/muldeving/Mycromesh

# 1. Vue d'ensemble du système

Le système MycroMesh Gateway & Serveur connecte un réseau de stations MycroMesh (capteurs, nœuds de routage) à un serveur de gestion centralisé hébergé sur Ubuntu Server. Il assure la collecte fiable des données de terrain, l'administration à distance, et l'outillage de développement (compilation, déploiement, terminal).

## 1.1 Objectifs principaux

- Connecter le réseau MycroMesh au serveur via une passerelle ESP32 à double interface réseau (Wi-Fi natif + Ethernet LAN8720).

- Fournir un terminal web reproduisant fidèlement le port série USB de la gate, pour le débogage et l'administration.

- Transmettre les commandes exécutées par l'interpréteur de la gate au serveur, avec traitement, logging, et garantie de livraison pour les commandes de données.

- Injecter les données de mesure reçues des stations dans la base MySQL, selon un schéma versionné (data.ver).

- Permettre les transferts de fichiers bidirectionnels gate ↔ serveur, y compris la diffusion vers le réseau MycroMesh.

- Assurer la sécurité de l'ensemble des liaisons et interfaces exposées.

## 1.2 Non-objectifs

- MQTT n'est pas utilisé comme protocole de liaison gate ↔ serveur.

- L'implémentation des protocoles internes du réseau MycroMesh (routage Dijkstra, broadcast réseau) est hors scope de ce FSD — elle est gérée par le firmware des stations.

- L'application mobile ou l'interface de gestion graphique complète du réseau MycroMesh est hors scope (phase ultérieure).

## 1.3 Flux de données haut niveau

| Stations MycroMesh | ⟷ | Gate ESP32 Wi-Fi + Ethernet SD (buffer offline) | ⟷ | Serveur Python Ubuntu + Apache2 MySQL | ⟷ | Navigateur web / Opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Canal | Rôle |
| --- | --- |
| Terminal | Remige d'entrée/sortie de la gate — équivalent port série USB, exposé via terminal web. |
| Commandes | Toutes les commandes exécutées par l'interpréteur de la gate sont transmises au serveur pour traitement et logging. Les commandes data: bénéficient d'une garantie de livraison (ACK + buffer SD). |

# 2. Architecture du système

## 2.1 Architecture logique

Le système se compose de quatre sous-systèmes principaux :

| Sous-système | Plateforme | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Gate | ESP32 (Wi-Fi + ETH LAN8720) | Passerelle réseau MycroMesh ↔ Serveur. Relaie terminal, commandes, données. Buffer SD en cas de perte liaison. |
| Serveur Python | Ubuntu Server | Orchestration centrale : gestion des canaux WebSocket, traitement des commandes, injection MySQL, compilation/parsing fichiers. |
| Stack web | Apache2 + PHP + HTML/JS | Terminal web, page de transfert de fichiers, interface de gestion. Hébergée sur Apache, reliée au serveur Python via API locale. |
| Base de données | MySQL | Stockage des données de mesure et statistiques des stations. Une table MySQL par version de schéma data.ver. |

## 2.2 Architecture réseau de la Gate

La gate utilise deux interfaces réseau activées simultanément :

| Interface | Technologie | Configuration |
| --- | --- | --- |
| Ethernet | LAN8720 (RMII) | CLK: GPIO17 (ETH_CLOCK_GPIO17_OUT), POWER: GPIO12, MDC: GPIO23, MDIO: GPIO18, PHY ADDR: 1 |
| Wi-Fi | ESP32 intégré (STA) | Mode STA — connexion au réseau local. Interface de secours si Ethernet indisponible. |

La gate se connecte au serveur via Ethernet en priorité. Le Wi-Fi sert d'interface de secours. Les deux interfaces peuvent être actives simultanément.

## 2.3 Modules firmware Gate

| Module | Responsabilité |
| --- | --- |
| net_manager | Initialisation et supervision des deux interfaces (ETH + Wi-Fi). Gestion des événements réseau, reconnexion automatique. |
| ws_client | Client WebSocket vers le serveur. Gestion de la connexion persistante, reconnexion, multiplexage des deux canaux (terminal + commandes). |
| terminal_relay | Capture stdin/stdout de l'interpréteur de la gate et les relaie sur le canal terminal WebSocket. Reçoit l'entrée du terminal web et l'injecte dans l'interpréteur. |
| cmd_dispatcher | Intercepte toutes les commandes exécutées par l'interpréteur. Distingue les commandes data: (envoi avec ACK garanti) des autres commandes (envoi best-effort). |
| ack_manager | Gestion des accusés de réception des commandes data:. Retransmission en cas d'absence d'ACK dans le délai imparti. |
| sd_buffer | Stockage des commandes data: en attente sur carte SD lors de perte de liaison. Renvoi automatique au rétablissement de la connexion. |
| file_transfer | Envoi et réception de fichiers (rx.txt, tx.txt, binaires compilés) via le canal commandes WebSocket. |

## 2.4 Modules serveur Python

| Module | Responsabilité |
| --- | --- |
| ws_server | Serveur WebSocket (port 8765). Accepte la connexion de la gate, démultiplexe les canaux terminal et commandes. |
| terminal_handler | Relaie le canal terminal vers le terminal web (via API locale Apache ou SSE). Gère les sessions multi-utilisateurs. |
| cmd_processor | Reçoit toutes les commandes, logue chaque commande, traite celles qui le nécessitent. Envoie les ACK pour les commandes data:. |
| data_parser | Parse les commandes data: selon le fichier data.ver. Mappe les champs reçus sur les colonnes MySQL de la table correspondant à la version. |
| mysql_injector | Injecte les données parsées dans la table MySQL correspondant à la version du schéma. |
| file_processor | Reçoit rx.txt, effectue compilation/parsing, renvoie tx.txt ou binaire compilé à la gate. |
| file_broadcaster | Diffuse un fichier vers tout le réseau MycroMesh (broadcast) ou vers une station spécifique, via la gate. |
| web_api | API HTTP locale exposée à Apache/PHP pour : lecture/écriture terminal, envoi/réception fichiers, statut de la gate. |

## 2.5 Séquence de démarrage de la Gate

- Initialisation du système de fichiers SD.

- Initialisation Ethernet LAN8720 (interface primaire).

- Initialisation Wi-Fi STA (interface secondaire).

- Attente liaison réseau (Ethernet ou Wi-Fi).

- Connexion WebSocket au serveur (Ethernet en priorité, fallback Wi-Fi).

- Renvoi des commandes data: en attente sur SD (si buffer non vide).

- Démarrage de l'interpréteur de commandes de la gate.

- Activation du relais terminal (stdin/stdout ↔ canal terminal WebSocket).

- Entrée en boucle principale — traitement des commandes entrantes et sortantes.

# 3. Phases d'implémentation

## 3.1 Phase 1 — Réseau de la Gate

Périmètre : Initialisation et supervision des deux interfaces réseau de la gate (Ethernet LAN8720 + Wi-Fi STA). Validation de la connectivité simultanée et du basculement.

Livrables :

- Pilote LAN8720 opérationnel avec configuration des pins (GPIO 12, 17, 18, 23, ADDR 1).

- Wi-Fi STA connecté au réseau local.

- Logs série des événements réseau (connexion, déconnexion, adresses IP obtenues).

- Tests de basculement : coupure Ethernet → passage automatique Wi-Fi, et retour.

- Tests de connectivité simultanée : ping serveur depuis les deux interfaces.

Critères de sortie :

- Ethernet et Wi-Fi obtiennent chacun une adresse IP valide au démarrage.

- La gate bascule sur Wi-Fi dans un délai inférieur à 10 s en cas de perte Ethernet.

- Ping serveur réussi depuis les deux interfaces simultanément.

## 3.2 Phase 2 — Serveur et liaison Gate ↔ Serveur

Périmètre : Mise en place du service Python serveur, établissement des deux canaux WebSocket (terminal + commandes), mécanisme d'ACK et buffer SD pour les commandes data:.

Livrables :

- Service Python ws_server démarrant au boot (systemd unit).

- Connexion WebSocket persistante gate ↔ serveur sur port 8765.

- Canal terminal fonctionnel : stdout gate → serveur, stdin serveur → gate.

- Canal commandes fonctionnel : toutes les commandes transmises et loguées.

- Mécanisme ACK pour les commandes data: (timeout configurable, retransmission automatique).

- Buffer SD : stockage des commandes data: non acquittées, renvoi automatique à la reconnexion.

Critères de sortie :

- Commande tapée sur la gate apparaît dans les logs serveur en moins de 500 ms.

- Commande data: reçoit son ACK dans le délai imparti ; retransmise sinon.

- Simulation de perte de liaison : les commandes data: sont stockées sur SD et renvoyées intégralement à la reconnexion.

- Aucune perte de commande data: sur une séquence de 1000 envois avec 3 coupures simulées.

## 3.3 Phase 3 — Terminal web

Périmètre : Développement de la page web de terminal, liaison au serveur, architecture modulaire.

Livrables :

- Page HTML/JS hébergée sur Apache reproduisant un terminal série (entrée/sortie en temps réel).

- Connexion au serveur Python via API locale (WebSocket ou SSE + POST).

- Architecture modulaire : le composant terminal est indépendant et intégrable dans l'outil de gestion MycroMesh futur.

Critères de sortie :

- Une commande tapée dans le terminal web est exécutée par la gate et la sortie apparaît dans le navigateur en moins de 1 s.

- La page fonctionne sur Chrome, Firefox, Safari (dernières versions).

## 3.4 Phase 4 — Traitement des données et injection MySQL

Périmètre : Parseur data.ver côté serveur et injection automatique dans MySQL.

Livrables :

- Module data_parser lisant le fichier data.ver pour toute version reçue.

- Tables MySQL créées pour chaque version de schéma définie.

- Injection automatique des données reçues dans la table correspondante.

- Logging de chaque injection (succès, version, station, horodatage).

Critères de sortie :

- Envoi d'une commande data: version 0 depuis une station simulée → entrée correcte dans la table MySQL v0.

- Envoi de chaque version (0 à 4) → injection correcte dans la table correspondante.

- Commande data: avec version inconnue → loguée en erreur, pas d'injection, ACK envoyé.

## 3.5 Phase 5 — Gestion des fichiers

Périmètre : Transferts bidirectionnels, compilation/parsing côté serveur, broadcast réseau, page web de gestion des fichiers.

Livrables :

- Transfert rx.txt gate → serveur, traitement (compilation/parsing), renvoi tx.txt ou binaire.

- API de diffusion : envoi d'un fichier à tout le réseau MycroMesh ou à une station ciblée, via la gate.

- Page web dédiée à l'envoi et à la réception de fichiers.

Critères de sortie :

- Envoi d'un rx.txt → traitement serveur → réception du tx.txt sur la gate en moins de 5 s (fichier < 10 KB).

- Broadcast d'un fichier → confirmé reçu sur 3 stations simulées.

# 4. Exigences fonctionnelles

## 4.1 Réseau de la Gate

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| FR-1.1 | La gate doit initialiser simultanément l'interface Ethernet LAN8720 et l'interface Wi-Fi STA au démarrage. | Must |
| FR-1.2 | La gate doit utiliser Ethernet comme interface primaire pour la liaison avec le serveur. | Must |
| FR-1.3 | La gate doit basculer automatiquement sur Wi-Fi si l'interface Ethernet perd la connectivité. | Must |
| FR-1.4 | La gate doit rétablir la liaison Ethernet et y revenir dès qu'elle est à nouveau disponible. | Should |
| FR-1.5 | La gate doit loguer les événements réseau (connexion, déconnexion, adresse IP, interface active). | Must |

## 4.2 Protocole de liaison Gate ↔ Serveur

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| FR-2.1 | La liaison gate ↔ serveur doit utiliser WebSocket sur un port dédié non conflictuel (défaut : 8765), sans MQTT. | Must |
| FR-2.2 | La connexion WebSocket doit être persistante et bidirectionnelle. | Must |
| FR-2.3 | La liaison doit multiplexer deux canaux logiques distincts : terminal et commandes. | Must |
| FR-2.4 | La gate doit tenter de se reconnecter automatiquement au serveur en cas de perte de liaison WebSocket. | Must |
| FR-2.5 | Le port WebSocket utilisé doit être configuré et documenté ; il ne doit pas entrer en conflit avec les services existants (80, 443, 22, 21, 1194, 3000, 8123). | Must |
| FR-2.6 | Toutes les communications gate ↔ serveur doivent être chiffrées (WSS / TLS). | Must |

## 4.3 Canal Terminal

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| FR-3.1 | Tout texte produit par l'interpréteur de la gate (stdout) doit être transmis au serveur via le canal terminal. | Must |
| FR-3.2 | Tout texte reçu du serveur sur le canal terminal doit être injecté comme entrée dans l'interpréteur de la gate (stdin). | Must |
| FR-3.3 | Le terminal web (page Apache) doit afficher la sortie de la gate en temps réel et permettre la saisie de commandes. | Must |
| FR-3.4 | L'interface du terminal web doit être modulaire et intégrable dans un outil de gestion MycroMesh futur. | Should |

## 4.4 Canal Commandes

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| FR-4.1 | Toutes les commandes exécutées par l'interpréteur de la gate doivent être transmises au serveur via le canal commandes. | Must |
| FR-4.2 | Le serveur doit loguer chaque commande reçue sans exception (horodatage, station source si disponible, contenu). | Must |
| FR-4.3 | Le serveur doit traiter les commandes pour lesquelles un traitement est défini. | Must |
| FR-4.4 | Les commandes préfixées data: ne doivent pas être interprétées par la gate ; elles doivent être transmises telles quelles au serveur. | Must |

## 4.5 Fiabilité des données (commandes data:)

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| FR-5.1 | La gate doit garantir la réception de chaque commande data: par le serveur via un mécanisme d'accusé de réception (ACK). | Must |
| FR-5.2 | En l'absence d'ACK dans le délai configuré, la gate doit retransmettre la commande data:. | Must |
| FR-5.3 | En cas de liaison WebSocket perdue, les commandes data: doivent être stockées sur la carte SD de la gate. | Must |
| FR-5.4 | Dès la restauration de la liaison, les commandes data: stockées sur SD doivent être renvoyées au serveur dans leur ordre d'émission. | Must |
| FR-5.5 | Le serveur doit envoyer un ACK explicite pour chaque commande data: reçue. | Must |
| FR-5.6 | Le buffer SD doit supporter au minimum 10 000 commandes data: en attente. | Should |

## 4.6 Traitement des données et injection MySQL

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| FR-6.1 | Le serveur doit parser chaque commande data: selon la structure TXstation:version:data. | Must |
| FR-6.2 | Le serveur doit lire le fichier data.ver pour identifier les champs de la version reçue. | Must |
| FR-6.3 | Le serveur doit mapper les valeurs reçues sur les colonnes de la table MySQL correspondant à la version. | Must |
| FR-6.4 | Chaque version doit disposer de sa propre table MySQL, permettant l'évolution indépendante des schémas. | Must |
| FR-6.5 | Le serveur doit rejeter (loguer, ne pas injecter, acquitter quand même) les commandes data: dont la version est inconnue. | Must |
| FR-6.6 | Le fichier data.ver doit être rechargeable à chaud sans redémarrage du service. | Should |

## 4.7 Transfert de fichiers

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| FR-7.1 | La gate doit pouvoir envoyer un fichier (rx.txt) au serveur via le canal commandes. | Must |
| FR-7.2 | Le serveur doit traiter le fichier reçu (compilation ou parsing) et renvoyer le résultat (tx.txt ou binaire) à la gate. | Must |
| FR-7.3 | Le serveur doit pouvoir diffuser un fichier vers tout le réseau MycroMesh (broadcast) via la gate. | Must |
| FR-7.4 | Le serveur doit pouvoir envoyer un fichier à une station MycroMesh spécifique via la gate. | Must |
| FR-7.5 | Une page web dédiée doit permettre à l'opérateur d'envoyer et de recevoir des fichiers. | Must |
| FR-7.6 | Les transferts de fichiers volumineux ne doivent pas bloquer le traitement des commandes data: et du terminal. | Should |

## 4.8 Sécurité

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| FR-8.1 | Toutes les liaisons gate ↔ serveur doivent être chiffrées (WSS/TLS). Les connexions non chiffrées doivent être rejetées. | Must |
| FR-8.2 | Les interfaces web exposées (terminal, fichiers, gestion) doivent être protégées par authentification. | Must |
| FR-8.3 | Le service Python serveur ne doit exposer aucun port supplémentaire sans documentation explicite. | Must |
| FR-8.4 | Les certificats TLS doivent être renouvelables sans interruption de service. | Should |

## 4.9 Exigences non-fonctionnelles

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| NFR-1.1 | La latence gate → terminal web doit être inférieure à 1 s en conditions normales. | Must |
| NFR-1.2 | Le service Python serveur doit démarrer automatiquement au boot (unit systemd). | Must |
| NFR-1.3 | Aucune commande data: ne doit être perdue sur une séquence de 1 000 envois avec 3 coupures de liaison simulées. | Must |
| NFR-1.4 | Le basculement Ethernet → Wi-Fi doit s'effectuer en moins de 10 s. | Must |
| NFR-2.1 | Le traitement d'un rx.txt de moins de 10 KB (compilation/parsing) doit s'effectuer en moins de 5 s. | Should |
| NFR-2.2 | Le fichier data.ver doit être partagé (synchronisé) entre les stations et le serveur ; toute mise à jour doit être versionnée. | Must |
| NFR-3.1 | Le terminal web doit fonctionner sur Chrome, Firefox, et Safari (dernières versions). | Should |

## 4.10 Contraintes

- MQTT est exclu comme protocole de liaison gate ↔ serveur.

- Le port WebSocket choisi ne doit pas entrer en conflit avec : HTTP/80, HTTPS/443, FTP/20-21, SSH/22, OpenVPN/1194, WireGuard/51820, Grafana/3000, Home Assistant/8123.

- La gate ne doit effectuer aucun calcul lourd — toute compilation et tout parsing sont délégués au serveur.

- La carte SD doit être disponible avant toute tentative de connexion WebSocket (initialisation en priorité).

# 5. Spécifications des interfaces

## 5.1 Interface WebSocket Gate ↔ Serveur

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Protocole | WebSocket (WSS/TLS) |
| Port par défaut | 8765 (configurable, documenté) |
| Initiateur | La gate (client WebSocket) se connecte au serveur (serveur WebSocket). |
| Multiplexage des canaux | Chaque message WebSocket inclut un champ type : "terminal" ou "cmd". |
| Keepalive | Ping WebSocket toutes les 30 s. Reconnexion si Pong absent dans les 10 s. |
| Authentification | Token partagé gate ↔ serveur, transmis au handshake WebSocket. |

### 5.1.1 Format des messages WebSocket

Format JSON de base pour tous les messages :

{ "type": "terminal" | "cmd", "payload": "...", "id": "<uuid optionnel>" }

Message de commande data: (canal cmd) :

{ "type": "cmd", "payload": "data:TX42:1:23.5:48.2:1013.2:82.1:1711234567", "id": "abc123" }

ACK serveur pour commande data: :

{ "type": "ack", "id": "abc123" }

## 5.2 Format des commandes data:

Structure de la valeur payload d'une commande data: :

data:TXstation:version:val1:val2:...:valN

| Champ | Description |
| --- | --- |
| TXstation | Identifiant de la station émettrice (ex. TX42). |
| version | Numéro de version du schéma de données (référence data.ver). Détermine les champs et la table MySQL cible. |
| val1..valN | Valeurs des champs dans l'ordre défini par la version dans data.ver. Séparateur ":". |

### 5.2.1 Convention de typage des champs

| Préfixe du nom de champ | Type de valeur |
| --- | --- |
| n | Valeur numérique (entier ou flottant). |
| t | Valeur texte. |

## 5.3 Fichier data.ver — Spécification formelle

Le fichier data.ver est la référence partagée entre les stations MycroMesh et le serveur. Il définit, pour chaque numéro de version, la liste ordonnée des champs attendus dans la commande data:.

| Ver. | Champs (dans l'ordre) | Usage |
| --- | --- | --- |
| 0 | nbatt, tstartstat, tmaintmode, trxglob, trxbrd, trxloc, tdijktx, tdijkrx, tdijkhop, tresend1, tresend2, ttxcnt, ntime | Statistiques de fonctionnement station (batterie, modes, compteurs réseau, horodatage). |
| 1 | ntemp, nhum, npres, nres, ntime | Mesures environnementales complètes (température, humidité, pression, résistance, horodatage). |
| 2 | ttest, tsp | Données de test / débogage. |
| 3 | ntemp, nhum, npres, ntime | Mesures environnementales sans résistance. |
| 4 | ntemp, ntime | Mesure minimale (température + horodatage). |

## 5.4 API web locale (Apache ↔ Serveur Python)

| Endpoint | Méthode | Description |
| --- | --- | --- |
| /api/terminal/output | GET/SSE | Flux temps réel des sorties de la gate vers le terminal web. |
| /api/terminal/input | POST | Envoi d'une commande depuis le terminal web vers la gate. |
| /api/status | GET | Statut de la gate : interface réseau active, connexion WebSocket, uptime. |
| /api/files/upload | POST | Envoi d'un fichier au serveur (rx.txt ou autre). |
| /api/files/download | GET | Téléchargement d'un fichier traité (tx.txt ou binaire compilé). |
| /api/files/broadcast | POST | Diffusion d'un fichier vers tout le réseau MycroMesh ou station ciblée via la gate. |

# 6. Modèles de données

## 6.1 Structure de la file SD (buffer data:)

Chaque entrée dans le buffer SD représente une commande data: non acquittée, stockée dans l'ordre chronologique :

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (string) | Identifiant unique de la commande, utilisé pour le mécanisme ACK. |
| timestamp | uint32 (epoch) | Horodatage d'émission par la gate. |
| retry_count | uint8 | Nombre de tentatives d'envoi. |
| payload | string | Contenu complet de la commande data: (TXstation:version:data). |

## 6.2 Schémas MySQL par version

Chaque version data.ver correspond à une table MySQL dédiée. Convention de nommage : data_v{N} (ex. data_v0, data_v1, ...).

| Version | Table MySQL | Colonnes ajoutées systématiquement | Colonnes de données |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | data_v0 | id (AI), tx_station, received_at | nbatt, tstartstat, tmaintmode, trxglob, trxbrd, trxloc, tdijktx, tdijkrx, tdijkhop, tresend1, tresend2, ttxcnt, ntime |
| 1 | data_v1 | id (AI), tx_station, received_at | ntemp, nhum, npres, nres, ntime |
| 2 | data_v2 | id (AI), tx_station, received_at | ttest, tsp |
| 3 | data_v3 | id (AI), tx_station, received_at | ntemp, nhum, npres, ntime |
| 4 | data_v4 | id (AI), tx_station, received_at | ntemp, ntime |

# 7. Risques, hypothèses et dépendances

## 7.1 Risques

| Risque | Proba. | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Perte liaison prolongée sature le buffer SD de la gate. | Moyen | Élevé | Surveiller la taille du buffer ; alerter l'opérateur au-delà d'un seuil configurable. Définir une politique de rotation des entrées les plus anciennes. |
| Version data.ver non synchronisée entre une station et le serveur (station avec ancienne version). | Moyen | Moyen | Toujours acquitter même si la version est inconnue. Logger et alerter. Prévoir un mécanisme de mise à jour du data.ver des stations via la gate. |
| Conflit de port WebSocket avec un service existant ou futur sur le serveur. | Faible | Élevé | Port 8765 documenté dans la configuration. Vérifier à l'installation. Port configurable. |
| Coexistence Ethernet + Wi-Fi sur ESP32 : instabilité ou consommation mémoire excessive. | Moyen | Moyen | Tests de stabilité prolongés en Phase 1. Surveiller le heap libre de l'ESP32. Désactiver Wi-Fi si Ethernet stable (option configurable). |
| Saturation du canal terminal lors d'une sortie volumineuse de la gate (ex. dump de fichier). | Faible | Faible | Implémenter une file de messages avec limite de débit sur le canal terminal. Le canal commandes reste indépendant. |
| Renouvellement TLS interrompt la connexion WebSocket pendant la rotation du certificat. | Faible | Moyen | Utiliser Let's Encrypt avec renouvellement automatique (certbot). La gate reconnecte automatiquement après interruption. |

## 7.2 Hypothèses

- Le serveur Ubuntu dispose d'un accès réseau fiable et d'une adresse IP fixe ou d'un DNS résolu par la gate.

- La carte SD de la gate est toujours présente et opérationnelle. Son absence est une condition d'erreur fatale pour le démarrage.

- Le fichier data.ver est maintenu manuellement lors de l'ajout de nouvelles versions de schéma. Aucun mécanisme de migration automatique des anciennes données n'est requis.

- Les stations MycroMesh gèrent elles-mêmes les protocoles de routage (Dijkstra, broadcast) — la gate et le serveur ne font que relayer et traiter les données produites.

- Un seul client WebSocket (la gate) se connecte au serveur à la fois. La gestion multi-gate est hors scope.

## 7.3 Dépendances

| Dépendance | Détail |
| --- | --- |
| ESP-IDF (framework firmware ESP32) | Version compatible avec LAN8720 (RMII) et Wi-Fi STA simultanés. |
| Python 3.x + websockets | Bibliothèque websockets (asyncio) pour le service serveur. |
| Ubuntu Server + Apache2 + PHP + MySQL | Stack existante sur le serveur — ne pas perturber les services en place. |
| Certificats TLS | Let's Encrypt (certbot) ou certificats auto-signés pour environnement LAN. |
| Projet MycroMesh | github.com/muldeving/Mycromesh — référence pour les protocoles internes des stations. |

# 8. Plan de test et critères de validation

## 8.1 Tests unitaires

| ID Test | Module | Scénario | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-NET-100 | net_manager | Démarrage avec Ethernet seul connecté. | IP obtenue sur ETH en < 5 s. |
| TC-NET-101 | net_manager | Démarrage avec Wi-Fi seul connecté. | IP obtenue sur Wi-Fi en < 15 s. |
| TC-NET-102 | net_manager | Coupure Ethernet en cours de fonctionnement. | Bascule Wi-Fi en < 10 s. Log de l'événement. |
| TC-WS-100 | ws_client | Connexion WebSocket au serveur. | Handshake réussi, deux canaux actifs. |
| TC-WS-101 | ws_client | Coupure serveur simulée → reconnexion automatique. | Reconnexion en < 30 s. |
| TC-TERM-100 | terminal_relay | Commande tapée dans terminal web → exécutée par la gate. | Sortie apparaît dans le navigateur en < 1 s. |
| TC-CMD-100 | cmd_dispatcher | Commande non-data: envoyée → loguée serveur. | Log serveur contient la commande avec horodatage. |
| TC-ACK-100 | ack_manager | Commande data: envoyée → ACK reçu dans le délai. | ACK reçu avant timeout. Commande non retransmise. |
| TC-ACK-101 | ack_manager | ACK absent → retransmission. | Commande retransmise après timeout. Log de retransmission. |
| TC-SD-100 | sd_buffer | Perte liaison → envoi data: → rétablissement liaison. | Toutes les commandes data: stockées sur SD sont renvoyées et ACKées. |
| TC-DATA-100 | data_parser | Commande data: version 1 reçue → injection MySQL. | Entrée correcte dans data_v1 avec tous les champs. |
| TC-DATA-101 | data_parser | Commande data: version inconnue reçue. | Aucune injection. Log d'erreur. ACK envoyé quand même. |
| TC-FILE-100 | file_processor | Envoi rx.txt → traitement → réception tx.txt. | tx.txt reçu sur la gate en < 5 s (fichier < 10 KB). |
| TC-FILE-101 | file_broadcaster | Broadcast fichier → 3 stations simulées. | Fichier confirmé reçu sur les 3 stations. |

## 8.2 Tests d'intégration

| ID Test | Scénario | Critère de succès |
| --- | --- | --- |
| TC-INT-100 | 1000 commandes data: envoyées avec 3 coupures de liaison simulées. | 0 perte de commande. Toutes injectées dans MySQL. |
| TC-INT-101 | Envoi simultané de commandes data: et utilisation du terminal web. | Aucune interférence entre les deux canaux. |
| TC-INT-102 | Injection d'une commande data: de chaque version (0 à 4). | Chaque version injectée dans la bonne table MySQL avec les bons champs. |
| TC-INT-103 | Transfert de fichier pendant envoi de commandes data: actif. | Aucune perte de commande data:. Transfert réussi. |
| TC-INT-104 | Redémarrage du service Python serveur avec la gate connectée. | La gate se reconnecte automatiquement. Buffer SD renvoyé si non vide. |

## 8.3 Tests d'acceptance

| ID Test | Scénario | Critère de succès |
| --- | --- | --- |
| AT-001 | Exploitation normale sur 24 h avec stations MycroMesh actives. | 0 perte de donnée. Service stable. Aucun redémarrage non planifié. |
| AT-002 | Opérateur utilise le terminal web pour configurer la gate. | Commandes exécutées et résultats affichés fidèlement, < 1 s de latence. |
| AT-003 | Mise à jour du data.ver (nouvelle version) sans redémarrage du service. | Nouvelles commandes data: parsées correctement avec le nouveau schéma. |
| AT-004 | Coupure de courant du serveur. Redémarrage. | Service Python redémarre automatiquement. Gate reconnecte. Buffer SD renvoyé. |
| AT-005 | Accès au terminal web et aux pages de gestion depuis l'extérieur du réseau local. | Accès refusé sans authentification. Connexion chiffrée (TLS). |

## 8.4 Matrice de traçabilité

| Exigence | Priorité | Cas de test(s) | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1.1 | Must | TC-NET-100, TC-NET-101 | Couvert |
| FR-1.2 | Must | TC-NET-100 | Couvert |
| FR-1.3 | Must | TC-NET-102 | Couvert |
| FR-1.4 | Should | TC-NET-102 | Couvert |
| FR-1.5 | Must | TC-NET-100, TC-NET-102 | Couvert |
| FR-2.1 | Must | TC-WS-100 | Couvert |
| FR-2.2 | Must | TC-WS-100 | Couvert |
| FR-2.3 | Must | TC-WS-100, TC-INT-101 | Couvert |
| FR-2.4 | Must | TC-WS-101, TC-INT-104 | Couvert |
| FR-2.5 | Must | TC-WS-100 | Couvert |
| FR-2.6 | Must | AT-005 | Couvert |
| FR-3.1 | Must | TC-TERM-100 | Couvert |
| FR-3.2 | Must | TC-TERM-100 | Couvert |
| FR-3.3 | Must | TC-TERM-100 | Couvert |
| FR-3.4 | Should | AT-002 | Couvert |
| FR-4.1 | Must | TC-CMD-100 | Couvert |
| FR-4.2 | Must | TC-CMD-100 | Couvert |
| FR-4.3 | Must | TC-CMD-100 | Couvert |
| FR-4.4 | Must | TC-DATA-100 | Couvert |
| FR-5.1 | Must | TC-ACK-100 | Couvert |
| FR-5.2 | Must | TC-ACK-101 | Couvert |
| FR-5.3 | Must | TC-SD-100 | Couvert |
| FR-5.4 | Must | TC-SD-100, TC-INT-100 | Couvert |
| FR-5.5 | Must | TC-ACK-100 | Couvert |
| FR-5.6 | Should | TC-INT-100 | Couvert |
| FR-6.1 | Must | TC-DATA-100 | Couvert |
| FR-6.2 | Must | TC-DATA-100 | Couvert |
| FR-6.3 | Must | TC-DATA-100, TC-INT-102 | Couvert |
| FR-6.4 | Must | TC-INT-102 | Couvert |
| FR-6.5 | Must | TC-DATA-101 | Couvert |
| FR-6.6 | Should | AT-003 | Couvert |
| FR-7.1 | Must | TC-FILE-100 | Couvert |
| FR-7.2 | Must | TC-FILE-100 | Couvert |
| FR-7.3 | Must | TC-FILE-101 | Couvert |
| FR-7.4 | Must | TC-FILE-101 | Couvert |
| FR-7.5 | Must | AT-002 | Couvert |
| FR-7.6 | Should | TC-INT-103 | Couvert |
| FR-8.1 | Must | AT-005 | Couvert |
| FR-8.2 | Must | AT-005 | Couvert |
| FR-8.3 | Must | AT-005 | Couvert |
| FR-8.4 | Should | AT-005 | Couvert |
| NFR-1.1 | Must | TC-TERM-100, AT-002 | Couvert |
| NFR-1.2 | Must | AT-004 | Couvert |
| NFR-1.3 | Must | TC-INT-100 | Couvert |
| NFR-1.4 | Must | TC-NET-102 | Couvert |
| NFR-2.1 | Should | TC-FILE-100 | Couvert |
| NFR-2.2 | Must | TC-INT-102, AT-003 | Couvert |
| NFR-3.1 | Should | AT-002 | Couvert |

# 9. Guide de dépannage

| Symptôme | Cause probable | Diagnostic | Action corrective |
| --- | --- | --- | --- |
| La gate ne se connecte pas au serveur. | Serveur Python non démarré, port bloqué, TLS invalide. | Vérifier systemd status du service. Tester port 8765 depuis la gate (telnet/nc). | Redémarrer le service. Vérifier firewall. Régénérer certificat TLS. |
| Commandes data: non injectées en MySQL. | Version inconnue dans data.ver, erreur MySQL, champs mal ordonnés. | Consulter logs serveur (data_parser). Vérifier version dans la commande reçue vs data.ver. | Mettre à jour data.ver. Vérifier la structure de la table MySQL. Recharger data.ver à chaud. |
| Buffer SD croît indéfiniment. | Serveur inaccessible prolongé, ACK jamais reçu. | Vérifier connexion WebSocket. Contrôler les logs ACK côté serveur. | Rétablir la liaison. Vérifier que le serveur envoie bien les ACK. |
| Terminal web ne répond plus. | Canal terminal WebSocket perdu, processus Python bloqué. | Vérifier logs serveur terminal_handler. Recharger la page. | Redémarrer le service Python. La gate se reconnecte automatiquement. |
| Latence terminal > 2 s. | Surcharge du canal terminal (sortie volumineuse), Wi-Fi instable. | Vérifier l'interface active (ETH vs Wi-Fi). Surveiller le débit sur le canal. | Forcer Ethernet si disponible. Implémenter rate limiting sur le canal terminal. |
| Basculement Wi-Fi ne s'effectue pas. | Wi-Fi non configuré, SSID/mot de passe invalide. | Vérifier logs de démarrage. Tester Wi-Fi indépendamment. | Vérifier la configuration Wi-Fi dans le firmware. Reflasher si nécessaire. |
| Transfert de fichier échoue silencieusement. | Fichier trop volumineux, timeout canal, erreur compilation. | Vérifier logs file_processor. Tester avec un fichier minimal (10 octets). | Vérifier les limites de taille de fichier. Consulter les logs de compilation. |

# 10. Annexes

## 10.1 Pins LAN8720 (ESP32)

| Constante firmware | GPIO / Valeur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| ETH_CLK_MODE | ETH_CLOCK_GPIO17_OUT | Sortie horloge RMII sur GPIO17. |
| ETH_POWER | GPIO 12 | Alimentation du PHY LAN8720. |
| ETH_TYPE | ETH_PHY_LAN8720 | Type de PHY Ethernet. |
| ETH_ADDR | 1 | Adresse MDIO du PHY. |
| ETH_MDC | GPIO 23 | Horloge de gestion MDIO. |
| ETH_MDIO | GPIO 18 | Données de gestion MDIO. |

## 10.2 Ports réseau documentés

| Service | Port(s) | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Apache2 + PHP | 80 (HTTP), 443 (HTTPS) | Ne pas utiliser. |
| FTP | 20, 21 | Ne pas utiliser. |
| SSH | 22 | Ne pas utiliser. |
| OpenVPN | 1194 (UDP) | Ne pas utiliser. |
| WireGuard | 51820 (UDP) | Ne pas utiliser. |
| Grafana | 3000 | Ne pas utiliser. |
| Home Assistant | 8123 | Ne pas utiliser. |
| WebSocket Gate ↔ Serveur (MycroMesh) | 8765 (WSS) | Port dédié MycroMesh. Configurable. |

## 10.3 Stack technique

| Composant | Technologie |
| --- | --- |
| Gate | ESP32 (Wi-Fi + Ethernet LAN8720), ESP-IDF |
| Serveur | Python 3.x (asyncio + websockets), Ubuntu Server |
| Serveur web | Apache2 + PHP |
| Base de données | MySQL |
| Terminal web | HTML/JS hébergé sur Apache, SSE ou WebSocket local pour le flux temps réel |
| Stockage gate | Carte SD (buffer offline pour commandes data: non acquittées) |
| Sécurité | TLS/WSS (Let's Encrypt ou certificat auto-signé LAN) |
| Démarrage automatique | systemd unit pour le service Python |

## 10.4 Références

- Projet MycroMesh : https://github.com/muldeving/Mycromesh

- Documentation interne : mycromesh-gateway-server.md (source de ce FSD)